Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание

Арифметические основы ЭВМ

Вариант 21

Дискретная математика

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа P3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, 2025

| Вариант | A | B |
| --- | --- | --- |
| 21 | 70 | 47 |

## Задание 1.

Для заданных чисел А и В выполнить операцию знакового вычитания со всеми комбинациями знаков операндов. Для каждого примера:

а) проставить межразрядные заёмы, возникающие при вычитании;

b) дать знаковую интерпретацию операндов и результатов. При получении отрицательного результата предварительно преобразовать его из дополнительного кода в прямой;

c) дать беззнаковую интерпретацию операндов и результатов, при получении неверного результата пояснить причину его возникновения;

d) показать значения арифметических флагов.

А = 70, В = 47.

| А > 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 70 |  | 70 |
| Bпр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 47 |  | 47 |
| Cпр. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 23 |  | 23 |

| CF=0, | ZF=0, | PF=1, | AF=1, | SF=0, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | -70 |  | 186 |
| Bпр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 47 |  | 47 |
| Cдоп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 139? |
| Cпр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | -117 |  |  |

| CF=0, | ZF=0, | PF=1, | AF=1, | SF=1, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 70 |  | 70 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | -47 |  | 209 |
| Cпр. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 117 |  | 117? |

| CF=1, | ZF=0, | PF=0, | AF=1, | SF=0, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата |  |  |  |  |  |  |  |

| А < 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | -70 |  | 186 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | -47 |  | 209 |
| Cдоп. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 233? |
| Cпр. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | -23 |  |  |

| CF=1, | ZF=0, | PF=0, | AF=1, | SF=1, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата.

## Задание 2

Cохранив значение первого операнда А, выбрать такое значение В, чтобы в операции вычитания с разными знаками имел место особый случай переполнения формата. Выполнить два примера, иллюстрирующие эти случаи, для каждого из них проделать пункты a, b, c, d.

Правило для подбора выглядит следующим образом:

А + В > 128,  значит   128 – А  < В < 127

A = 70, B = 63

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | -70 |  | 186 |
| Bпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 |  | 64 |
| Cпр. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 122? |  | 122 |

| CF=0, | ZF=0, | PF=1, | AF=0, | SF=0, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения |  |  |  |  |  |

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 70 |  | 70 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -64 |  | 192 |
| Cдоп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 134? |
| Cпр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | -122? |  |  |

| CF=1, | ZF=0, | PF=0, | AF=0, | SF=0, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения, для беззнаковой интерпретации результат некорректен из-за возникающего заёма из старшего разряда

## Задание 3.

Сохранив операнд B, подобрать такое значение операнда A, чтобы при вычитании отрицательного B из положительного A имело место переполнение формата, а при вычитании положительного B из отрицательного A результат был бы корректен. Выполнить два примера, иллюстрирующие этот случай. Для каждого из них проделать пункты a, b, c, d

Значение числа В фиксируем (В = 47), а значение А подбираем согласно формуле А + В = 128, благодаря которой при вычитании из положительного числа отрицательного будет фиксироваться переполнение, а при вычитании из отрицательного числа положительного не будет. Тогда А = 81.

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 81 |  | 81 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | -47 |  | 209 |
| C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -128? |  | 128? |

| CF=1, | ZF=0, | PF=0, | AF=0, | SF=1, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результат беззнаковой интерпретации некорректен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата, для знаковой интерпретации результат некорректен из-за переполнения.

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | -77 |  | 179 |
| Bпр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 51 |  | 51 |
| C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -128 |  | 128 |

| CF=0, | ZF=0, | PF=0, | AF=0, | SF=1, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результаты знаковой и беззнаковой интерпретаций корректны.