Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание

Арифметические основы ЭВМ

Вариант 20

Дискретная математика

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа P3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, 2025

| Вариант | A | B |
| --- | --- | --- |
| 20 | 95 | 24 |

Задания:

- В разрядной сетке длиной в байт (один разряд знаковый и семь – цифровых) выполнить операцию умножения заданных чисел А и В со всеми комбинациями знаков, используя метод умножения в дополнительных кодах с применением коррекции. При выполнении операции использовать способ умножения с поразрядным анализом множителя, начиная от его младших разрядов со сдвигом СЧП вправо. Результаты представить в десятичной системе и проверить их правильность.

- В разрядной сетке длиной в байт (один разряд знаковый и семь – цифровых) выполнить операцию умножения заданных чисел А и В со всеми комбинациями знаков, используя метод умножения в дополнительных кодах без применения коррекции. При выполнении операции использовать способ умножения с поразрядным анализом множителя, начиная от его младших разрядов со сдвигом СЧП вправо. Результаты представить в десятичной системе и проверить их правильность.

Задание 1

а) A > 0, B > 0

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 00011000 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП→ | 00000000 | 0¦0001100 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 00000000 | 00¦000110 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 00000000 | 000¦00011 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [A]пр СЧП СЧП→ | 01011111 01011111 00101111 | 000¦00011 1000¦0001 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | [A]пр СЧП СЧП→ | 01011111 10001110 01000111 | 1000¦0001 01000¦000 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | СЧП→ | 00100011 | 101000¦00 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП→ | 00010001 | 1101000¦0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП→ | 00001000 | 11101000 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |

Результат положителен, представлен, используя прямой код:

[C]пр = [A]пр × [B]пр = 0.000100011101000 = 2280

б) A > 0, B < 0

[-B]доп = 11010002

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 11101000 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП→ | 00000000 | 0¦1110100 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 00000000 | 00¦111010 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 00000000 | 000¦11101 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [A]пр СЧП СЧП→ | 01011111 01011111 00101111 | 000¦11101 1000¦1110 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 00010111 | 11000¦111 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]пр СЧП СЧП→ | 01011111 10011010 01001101 | 011000¦11 0011000¦1 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | [A]пр СЧП СЧП→ | 01011111 10101100 01010110 | 0011000¦1 00011000 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | [A]пр СЧП СЧП→ | 00001000 | 11101000 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 9 | [-A]доп СЧП | 10100001 11110111 | 00011000 | Коррекция результата сложение старших разрядов СЧП с дополнением множимого |

Результат отрицателен, представлен, используя дополнительный код:

[C]доп = [A]пр × [B]доп = 1.111011100011000
[C]пр = 1.000100011101000 = -2280

в) A < 0, B > 0

[-A]доп = 101000012

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 00011000 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП→ | 00000000 | 0¦0001100 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 00000000 | 00¦000110 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 00000000 | 000¦11101 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [A]пр СЧП СЧП→ | 10100001 10100001 11010000 | 000¦00011 1000¦0001 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | [A]доп СЧП СЧП → | 10100001 01110001 10111000 | 1000¦0001 11000¦000 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | СЧП→ | 11011100 | 011000¦00 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП→ | 11101110 | 0011000¦0 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП→ | 11110111 | 00011000 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |

Результат отрицателен, представлен, используя дополнительный код:

[C]доп = [A]доп × [B]пр = 1.111011100011000
[C]пр = 1.000100011101000 = -2280

г) A < 0, B < 0

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 00011000 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП→ | 00000000 | 0¦1110100 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 00000000 | 00¦111010 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 00000000 | 000¦11101 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [A]доп СЧП СЧП → | 10100001 10100001 11010000 | 000¦00011 1000¦0001 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 11101000 | 01000¦1110 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]доп СЧП СЧП → | 10100001 10001001 11000100 | 01000¦111 101000¦11 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | [A]доп СЧП СЧП → | 10100001 01100101 10110010 | 101000¦11 1101000¦1 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | [A]доп СЧП СЧП → | 10100001 01010011 10101001 | 1101000¦1 11101000 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 9 | [-A]доп СЧП | 01011111 00001000 | 11101000 | Коррекция результата сложение старших разрядов СЧП с дополнением множимого |

Результат положителен, представлен, используя прямой код:

[C]пр = [A]доп × [B]доп = 0.000100011101000 = 2280

Задание 2

а) A>0, B>0

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 00011000 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП → | 00000000 | 0¦0001100 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП → | 00000000 | 00¦000110 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП → | 00000000 | 000¦00011 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [-A]доп СЧП СЧП → | 10100001 10100001 11010000 | 000¦00011 1000¦0001 | Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП → | 11101000 | 01000¦000 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]пр СЧП СЧП → | 01011111 01000111 00100011 | 01000¦000 101000¦00 | Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП → | 00010001 | 1101000¦0 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП → | 00001000 | 11101000 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |

Результат положителен, представлен, используя прямой код:

[C]пр = [A]пр × [B]пр = 0.000100011101000 = 2280

б) A>0, B<0

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 11101000 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП → | 00000000 | 0¦1110100 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП → | 00000000 | 00¦111010 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП → | 00000000 | 000¦11101 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [-A]доп СЧП СЧП → | 10100001 10100001 11010000 | 000¦11101 1000¦1110 | Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | [A]пр СЧП СЧП → | 01011111 00101111 00010111 | 1000¦1110 11000¦111 | Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [-A]доп СЧП СЧП → | 10100001 10111000 11011100 | 11000¦111 011000¦11 | Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП → | 11101110 | 0011000¦1 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП → | 11110111 | 00011000 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |

Результат отрицателен, представлен, используя дополнительный код:

[C]доп = [A]пр × [B]доп = 1.111011100011000
[C]пр = 1.000100011101000 = -2280

в) A<0, B>0

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 00011000 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП → | 00000000 | 0¦0001100 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП → | 00000000 | 00¦000110 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП → | 00000000 | 000¦00011 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [-A]пр СЧП СЧП → | 01011111 01011111 00101111 | 000¦00011 1000¦0001 | Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП → | 00010111 | 11000¦000 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]доп СЧП СЧП → | 10100001 10111000 11011100 | 11000¦000 011000¦00 | Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП → | 11101110 | 0011000¦0 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП → | 11110111 | 00011000 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |

[C]доп = [A]доп × [B]пр = 1.111011100011000
[C]пр = 1.000100011101000 = -2280

г) A<0, B<0

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 11101000 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП → | 00000000 | 0¦1110100 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП → | 00000000 | 00¦111010 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП → | 00000000 | 000¦11101 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [-A]пр СЧП СЧП → | 01011111 01011111 00101111 | 000¦11101 1000¦1110 | Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | [A]доп СЧП СЧП → | 10100001 11010000 11101000 | 1000¦1110 01000¦111 | Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [-A]пр СЧП СЧП → | 01011111 01000111 00100011 | 01000¦111 101000¦11 | Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП → | 00010001 | 1101000¦1 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП → | 00001000 | 11101000 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |

Результат положителен, представлен, используя прямой код:

[C]пр = [A]доп × [B]доп = 0.000100011101000 = 2280