Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание

Арифметические основы ЭВМ

Вариант 20

Дискретная математика

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа P3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, 2025

| Вариант | A | B |
| --- | --- | --- |
| 20 | 31,62 | 46,04 |

Задания:

- Заданные числа А и В представить в форме с плавающей запятой в разрядных сетках форматов Ф1 и Ф2 с укороченной мантиссой (12 двоичных разрядов).

- Выполнить операцию сложения заданных чисел со следующими комбинациями знаков операндов: “++”, “+-”, “-+” в разрядных сетках форматов Ф1 и Ф2.

- Результаты представить в форматах операндов, перевести в десятичную систему счисления и проверить их правильность.

- Определить абсолютную и относительную погрешности результатов и обосновать их причину.

- Сравнить погрешности результатов аналогичных операций для форматов Ф1 и Ф2 и объяснить причины их сходства или различия.

Решение

Формат Ф1

A = (31,62)10 = (1F,9EB852)16 = (0,1F9EB852)16 · 162

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B = (46,04)10 = (2E,0A3D71)16 = (0,2E0A3D71)16 · 162

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| XA | = | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XB | = |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (XA-XB)пр. | = |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(XA-XB) = 0; XC = XA = XB = 2

а) A>0, B>0:

| MA | = | + |  | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB | = |  |  | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MC | = |  |  | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Результат сложения нормализован.
MC = . 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С* = МС · 16Рс = (0,4DB)16 · 162 = 77,6875.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = 77,66 – 77,6875 = -0,0275

| δС = |  | -0,0275 |  | · 100% = 0,03541% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 77,66 |  |  |

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить неточным представлением операндов.

б) A>0, B<0:

| MA | = | – |  | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB | = |  |  | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MC | = |  |  | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Результат вычитания денормализован вправо и представлен в дополнительном коде.
MC = . 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0

Т.к. выполнен сдвиг мантиссы влево, характеристику результата нужно уменьшить на 1 (ХC = ХC - 1 = 1).

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С* = МС · 16Рс = (-0,E70)16 · 161 = -14,4375.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = -14,42 – (-14,4375) = 0,0175

| δС = |  | 0,0175 |  | · 100% = 0,12136% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -14,42 |  |  |

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантиссы результата при его нормализации.

с) A<0, B>0:

| MB | = | – |  | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MA | = |  |  | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MC | = |  |  | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Результат вычитания денормализован вправо.

MC = . 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0

Т.к. выполнен сдвиг мантиссы влево, характеристику результата нужно уменьшить на 1 (ХC = ХC - 1 = 1).

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С* = МС · 16Рс = (0,E70)16 · 161 = 14,4375.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = 14,42 – 14,4375 = -0,0175

| δС = |  | -0,0175 |  | · 100% = 0,12136% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14,42 |  |  |

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантиссы результата при его нормализации.

Формат Ф2

A = (31,62)10 = (1F,9EB852)16 = (0,111111001111010111)2 · 25

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B = (46,04)10 = (2E,0A3D71)16 = (0,1011100000101000111101)2 · 26

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| XA | = | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XB | = |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (XA-XB)доп. | = |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(XA-XB) = -1; XC = XB = 6

а) A>0, B>0:

| MA | = | + |  | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB | = |  |  | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MC | = |  | 1 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Результат сложения денормализован влево.

MC = . 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1

Т.к. выполнен сдвиг мантиссы вправо, характеристику результата нужно увеличить на 1 (ХC = ХC + 1 = 7).

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С* = МС · 2Рс = (0,100110110101)2 · 27 = 77,65625.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = 77,66 – 77,65625 = 0,00375

| δС = |  | 0,00375 |  | · 100% = 0,00483% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 77,66 |  |  |

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантиссы результата при его нормализации.

б) A>0, B<0:

| MA | = | – |  | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB | = |  |  | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MC | = |  |  | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Результат вычитания денормализован вправо и представлен в дополнительном коде.

MC = . 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0

Т.к. выполнен сдвиг мантиссы влево, характеристику результата нужно уменьшить на 2 (ХC = ХC - 2 = 4).

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С* = МС · 2Рс = (-0,11100111)2 · 24 = -14,4375.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = -14,42 – (-14,4375) = 0,0175

| δС = |  | 0,0175 |  | · 100% = 0,12136% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -14,42 |  |  |

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантиссы результата при его нормализации.

с) A<0, B>0:

| MB | = | – |  | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MA | = |  |  | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MC | = |  |  | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Результат вычитания денормализован вправо.

MC = . 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0

Т.к. выполнен сдвиг мантиссы влево, характеристику результата нужно уменьшить на 2 (ХC = ХC - 2 = 4).

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С* = МС · 2Рс = (0,11100111)2 · 24 = 14,4375.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = 14,42 – 14,4375 = -0,0175

| δС = |  | -0,0175 |  | · 100% = 0,12136% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14,42 |  |  |

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантиссы результата при его нормализации.
В формате Ф2 результаты получились точнее из-за того, что операнды представлены точнее и при нормализации результата сдвиг производился на один двоичный разряд, а не на четыре.