Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа

Исследование работы БЭВМ

Основы профессиональный деятельности

Вариант 42322

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа P3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,

Балакшин Павел Валерьевич

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Постановка задания	3

Основные этапы выполнения	4

Заключение	5

Список источников	6

# Постановка задания

# Основные этапы выполнения

## Текст исходной программы

| Ячейка памяти | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 139 | 2142 | - | C – промежуточное значение |
| 13A | A144 | LD 144 | Загрузить содержимое ячейки 144 в аккумулятор (144) AC |
| 13B | 2142 | AND 142 | Результат операции логического «И» ячейки памяти 142 с аккумулятором записать в аккумулятор AC & (142) AC |
| 13C | E139 | ST 139 | Загрузить содержимое аккумулятора в ячейку 139 AC (139) |
| 13D | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора 0 AC |
| 13E | 6145 | SUB 145 | Результат вычитания ячейки 145 из аккумулятора записать в аккумулятор AC – (145) AC |
| 13F | 4139 | ADD 139 | Результат сложения ячейки 139 c аккумулятором записать в аккумулятор AC + (139) AC |
| 140 | E143 | ST 143 | Загрузить содержимое аккумулятора в ячейку 143 AC (143) |
| 141 | 0100 | HLT | Остановка программы |
| 142 | E139 | - | B |
| 143 | 0200 | - | R - результат |
| 144 | E143 | - | A |
| 145 | 0200 | - | D |

## Описание программы

- Формула:

R = (A&B)-D

- Область представления

R – знаковое, 16-ти разрядное число

D – знаковое, 16-ти разрядное число

A,B – набор из 16-ти логических однобитовых значений

(A&B) – трактуется как знаковое, 16-ти разрядное число

- Область допустимых значений

-215  ≤ R ≤ 215 - 1

Случай 1. Если ограничить разрядность слагаемых, переполнения не возникнет

-214 ≤ (A & B) ≤ 214 – 1

-214 ≤ D ≤ 214 – 1

A15 ⊕ A14 = 0

B15 ⊕ B14 = 0

Ai, Bi in {0,1}, 0 ≤ i ≤ 13

Случай 2. Пусть 214 ≤ D ≤ 215 – 1

214 ≤ D ≤ 215 – 1

A15 = 1, B15 = 1

Ai, Bi in {0,1}, 0 ≤ i ≤ 14

Случай 3. Пусть -215 ≤ D ≤ -214 - 1

-215 ≤ D ≤ -214 – 1

A15 = 0, B15 = 1

A15 = 1, B15 = 0

A15 = 0, B15 = 0

Ai, Bi in {0,1}, 0 ≤ i ≤ 14

- Расположение в памяти БЭВМ

139 – промежуточный результат

142, 144-145 – исходные данные

143 - результат

13A-141 – инструкции

- Адреса первой и последней инструкций

Первая – 13A

Последняя - 141

| Ячейка памяти | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 13A | A144 | LD 144 | Загрузить содержимое ячейки 144 в аккумулятор (144) AC |
| 13B | 2142 | AND 142 | Результат операции логического «И» ячейки памяти 142 с аккумулятором записать в аккумулятор AC & (142) AC |
| 13C | 6145 | SUB 145 | Результат вычитания ячейки 145 из аккумулятора записать в аккумулятор AC – (145) AC |
| 13D | E143 | ST 143 | Загрузить содержимое аккумулятора в ячейку 143 AC (143) |
| 13E | 0100 | HLT | Остановка программы |
| 142 | E139 | - | B |
| 143 | 0200 | - | R |
| 144 | E143 | - | A |
| 145 | 0200 | - | D |

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после новой выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 13A | A144 | 13B | A144 | 0144 | E143 | 0000 | 013A | E143 | 1000 |  |  |
| 13B | 2142 | 13C | 2142 | 0142 | E139 | 0000 | 013B | E101 | 1000 |  |  |
| 13C | E139 | 13D | E139 | 0139 | E101 | 0000 | 013C | E101 | 1000 | 139 | E101 |
| 13D | 0200 | 13E | 0200 | 013D | 0100 | 0000 | 013D | 0000 | 0100 |  |  |
| 13E | 6145 | 13F | 6145 | 0145 | 0100 | 0000 | 013E | FE00 | 1000 |  |  |
| 13F | 4139 | 140 | 4139 | 0139 | E101 | 0000 | 013D | DF01 | 1001 |  |  |
| 140 | E143 | 141 | E143 | 0143 | DF01 | 0000 | 0140 | DF01 | 1001 | 143 | DF01 |
| 141 | 0100 | 142 | 0100 | 0141 | 0100 | 0000 | 0141 | DF01 | 1001 |  |  |

# Заключение

Во время выполнения лабораторной работы я

# Список источников

1. Орлов С. А., Цилькер Б. Я.
Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил. – Режим доступа: http://www.nicevt.ru/wp-content/uploads/2019/10/2.-%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D0%91.%D0%AF.-%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%A1.%D0%90.-%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%AD%D0%92%D0%9C-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%A1%D0%9F%D0%91-%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80-2011.pdf (дата обращения: 13.09.2025).

2. Алексеев Е. Г., Богатырев С. Д.
Информатика. Мультимедийный электронный учебник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://inf.ealekseev.ru/text/toc.html (дата обращения: 13.09.2025).