Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа

Выполнение циклических программ

Основы профессиональный деятельности

Вариант 470814

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа P3106

Проверил

Преподаватель Воронин Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Постановка задания	3

Основные этапы выполнения	4

Текст исходной программы	4

Описание программы	6

Таблицы трассировки	8

Заключение	9

Список источников	10

# Постановка задания

# Основные этапы выполнения

## Текст исходной программы

| Ячейка памяти | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 3A8 | 03BF | A1 | Адрес первого элемента |
| 3A9 | A000 | Ai | Адрес текущего элемента |
| 3AA | 4000 | N | Количество элементов массива |
| 3AB | 0200 | R | Результат |
| 3AC | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора 0 AC |
| 3AD | EEFD | ST (IP-3) | Сохранение, прямая относительная адресация AC (IP-3) = (3AB) = R |
| 3AE | AF0F | LD #0F | Загрузить, прямая загрузка операнда #000F AC |
| 3AF | EEFA | ST (IP-6) | Сохранение, прямая относительная адресация AC (IP-6) = (3AA) = N |
| 3B0 | AEF7 | LD (IP-9) | Загрузить, прямая относительная адресация (IP-9) = (3A8) AC |
| 3B1 | EEF7 | ST (IP-9) | Сохранение, прямая относительная адресация AC (IP-9) = (3A9) = Ai |
| 3B2 | AAF6 | ADD (F6)+ | Взять по адресу текущей ячейки (IP-10) = (3A9) AC |
| 3B3 | 0480 | ROR | Циклический сдвиг вправо AC >> 1 AC |
| 3B4 | F401 | BHIS 1 | Переход если выше или равно(C==1) IP + 1 + 1 IP |
| 3B5 | 0480 | ROR | Циклический сдвиг вправо AC >> 1 AC |
| 3B6 | 0380 | CMC | Инверсия Carry flag ^C C |
| 3B7 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора 0 AC |
| 3B8 | 0280 | NOT | Инверсия аккумулятора ^AC AC |
| 3B9 | 2EF1 | AND (IP - 15) | Логическое И AC & (IP-15) = AC & (3AB) = AC & R AC |
| 3BA | 0400 | ROL | Циклический сдвиг влево AC << 1 AC |
| 3BB | EEEF | ST (IP-17) | AC (IP-17) = (3AB) = R |
| 3BC | 83AA | LOOP (3AA) | (3AA) – 1 (3AA) IF (3AA) <= 0: IP + 1IP |
| 3BD | CEF4 | JUMP (IP-12) | IP = IP - 12 = 3B2 |
| 3BE | 0100 | HLT | Остановка программы |
| 3BF | 0480 |  | Данные массива |
| 3C0 | 0580 |  |  |
| 3C1 | 1100 |  |  |
| 3C2 | F503 |  |  |
| 3C3 | F503 |  |  |
| 3C4 | 0003 |  |  |
| 3C5 | 0300 |  |  |
| 3C6 | 23B0 |  |  |
| 3C7 | 0580 |  |  |
| 3C8 | 1802 |  |  |
| 3C9 | 0400 |  |  |
| 3CA | 0B00 |  |  |
| 3CB | 63B9 |  |  |
| 3CC | F003 |  |  |
| 3CD | 0802 |  |  |

## Описание программы

- Формула:

На каждой итерации выполняется следующая операция:

R = (R << 1), R0 = f(a)

f(a) = 		a - нечетное, 0

a - четное, NOT(a1)

- Область представления

R – набор из 16-ти логических однобитовых значений

A1 – адрес первого элемента массива, 11-ти беззнаковое разрядное число(так как адрес в БЭВМ 11-битный)

Ai – адрес текущего элемента массива, 11-ти беззнаковое разрядное число(так как адрес в БЭВМ 11-битный)

N – размер массива, беззнаковое число

ai – набор из 16-ти логических однобитовых значений

- Область допустимых значений

N, Ai, A1 - не может быть больше 2048, так как ячеек памяти в БЭВМ – 2048.

Числа в массиве не ограничены.

- Расположение в памяти БЭВМ

3A8-3AB – счетчики, используемые для доступа к массиву и результат

3B2-3BE – инструкции

3BF – 3CD – элементы массива

- Адреса первой и последней инструкций

Первая – 3B2

Последняя – 3BE

## Таблицы трассировки

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после новой выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 3AC | 0200 | 3AD | 0200 | 3AC | 0200 | 000 | 03AC | 0000 | 0100 |  |  |
| 3AD | EEFD | 3AE | EEFD | 3AB | 0000 | 000 | FFFD | 0000 | 0100 | 3AB | 0000 |
| 3AE | AF0E | 3AF | AF0E | 3AE | 000E | 000 | 000E | 000E | 0000 |  |  |
| 3AF | EEFA | 3B0 | EEFA | 3AA | 000E | 000 | FFFA | 000E | 0000 | 3AA | 000E |
| 3B0 | AEF7 | 3B1 | AEF7 | 3A8 | 03BF | 000 | FFF7 | 03BF | 0000 |  |  |
| 3B1 | EEF7 | 3B2 | EEF7 | 3A9 | 03BF | 000 | FFF7 | 03BF | 0000 | 3A9 | 03BF |
| 3B2 | AAF6 | 3B3 | AAF6 | 3BF | 0002 | 000 | FFF6 | 0002 | 0000 | 3A9 | 03C0 |
| 3B3 | 0480 | 3B4 | 0480 | 3B3 | 0480 | 000 | 03B3 | 0001 | 0000 |  |  |
| 3B4 | F401 | 3B5 | F401 | 3B4 | F401 | 000 | 03B4 | 0001 | 0000 |  |  |
| 3B5 | 0480 | 3B6 | 0480 | 3B5 | 0480 | 000 | 03B5 | 0000 | 0111 |  |  |
| 3B6 | 0380 | 3B7 | 0380 | 3B6 | 0380 | 000 | 03B6 | 0000 | 0110 |  |  |
| 3B7 | 0200 | 3B8 | 0200 | 3B7 | 0200 | 000 | 03B7 | 0000 | 0100 |  |  |
| 3B8 | 0280 | 3B9 | 0280 | 3B8 | 0280 | 000 | 03B8 | FFFF | 1000 |  |  |
| 3B9 | 2EF1 | 3BA | 2EF1 | 3AB | 0000 | 000 | FFF1 | 0000 | 0100 |  |  |
| 3BA | 0400 | 3BB | 0400 | 3BA | 0400 | 000 | 03BA | 0000 | 0100 |  |  |
| 3BB | EEEF | 3BC | EEEF | 3AB | 0000 | 000 | FFEF | 0000 | 0100 | 3AB | 0000 |
| 3BC | 83AA | 3BD | 83AA | 3AA | 000D | 000 | 000C | 0000 | 0100 | 3AA | 000D |
| 3BD | CEF4 | 3B2 | CEF4 | 3BD | 03B2 | 000 | FFF4 | 0000 | 0100 |  |  |
| Остальные итерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3B2 | AAF6 | 3B3 | AAF6 | 3CC | 000F | 000 | FFF6 | 000F | 0000 | 3A9 | 03CD |
| 3B3 | 0480 | 3B4 | 0480 | 3B3 | 0480 | 000 | 03B3 | 0007 | 0011 |  |  |
| 3B4 | F401 | 3B6 | F401 | 3B4 | F401 | 000 | 0001 | 0007 | 0011 |  |  |
| 3B6 | 0380 | 3B7 | 0380 | 3B6 | 0380 | 000 | 03B6 | 0007 | 0010 |  |  |
| 3B7 | 0200 | 3B8 | 0200 | 3B7 | 0200 | 000 | 03B7 | 0000 | 0100 |  |  |
| 3B8 | 0280 | 3B9 | 0280 | 3B8 | 0280 | 000 | 03B8 | FFFF | 1000 |  |  |
| 3B9 | 2EF1 | 3BA | 2EF1 | 3AB | 0444 | 000 | FFF1 | 0444 | 0000 |  |  |
| 3BA | 0400 | 3BB | 0400 | 3BA | 0400 | 000 | 03BA | 0888 | 0000 |  |  |
| 3BB | EEEF | 3BC | EEEF | 3AB | 0888 | 000 | FFEF | 0888 | 0000 | 3AB | 0888 |
| 3BC | 83AA | 3BE | 83AA | 3AA | 0000 | 000 | FFFF | 0888 | 0000 | 3AA | 0000 |
| 3BE | 0100 | 3BF | 0100 | 3BE | 0100 | 000 | 03BE | 0888 | 0000 |  |  |

# Заключение

Во время выполнения лабораторной работы я ознакомился и научился работать в БЭВМ с массивами, видами адресации, командами ветвления и циклами.

# Список источников

- Кириллов В. В., Приблуда А. А., Клименков С. В., Афанасьев Д. Б.

Методические указания к лабораторным работам по курсу «Основы профессиональной деятельности» / В. В. Кириллов, А. А. Приблуда, С. В. Клименков, Д. Б. Афанасьев. — Санкт-Петербург, 2019. — Версия 1.41. — Электронный ресурс. — Режим доступа: https://se.ifmo.ru/documents/10180/38002/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE(дата обращения: 04.10.2025).

- Клименков С. В.

Основы профессиональной деятельности. Часть третья. Презентация. — 2018–2019 уч. год. — v. 1.45.09 от 31.05.2022. — Электронный ресурс. — 98 с. — Режим доступа: https://se.ifmo.ru/documents/10180/640663/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+2019+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+3.pdf/e6729e5b-992f-44cf-b4ea-d394002e50ab (дата обращения: 04.03.2026).