| Группа ФИЗ ПИИКТ 2.1.1 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студент Бригада 8(Добкес, Пегушина) | Работа выполнена |
| Преподаватель Сорокина Елена Константиновна | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе № 1.04

Исследование равноускоренного вращательного движения (маятник Обербека)

1. Цель работы.

- Определение массы вращающегося тела.

- Проверка зависимости момента инерции системы от распределения масс в системе.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Экспериментально исследовать зависимость углового ускорения от момента раскручивающей силы для тела вращающегося вокруг неподвижной оси.

- Из графика экспериментальной зависимости момента раскручивающей силы от углового ускорения вычислить момент инерции тела и момент силы трения.

- Из графика экспериментальной зависимости момента инерции системы тел от их расстояния до оси вращения вычислить массу тела.

- Исследовать зависимость момента инерции системы тел от их расстояния до оси вращения.

3. Объект исследования.

Маятник Обербека — крестовина, состоящая из ступицы с четырьмя закреплёнными на ней спицами, на каждой из которых закреплён груз на регулируемом расстоянии от оси вращения. Крестовина приводится во вращение кареткой с шайбами, подвешенной на нити, перекинутой через неподвижный блок и намотанной на ступицу.

4. Метод экспериментального исследования.

Метод основан на измерении времени равноускоренного движения каретки с шайбами и последующем расчёте по результатам этих измерений (методом наименьших квадратов) момента инерции крестовины I, момента трения Mтр, а также момента инерции крестовины без грузов I₀ и массы груза m_гр по зависимости I от квадрата расстояния грузов до оси вращения R².

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Рабочие формулы:

| 1 | <t> =1ni=1nti | Среднее арифметическое выборки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | s<t>=i=1nti-tn21nn-1 | Среднее квадратичное отклонение |  |
| 3 | Δ<t>=tα,N⋅st | Случайная погрешность |  |
| 4 | Δt = Δ t 2 + 23Δи2 | Абсолютная погрешность измерения |  |
| 5 | δt=Δtt⋅100% | Относительное погрешность измерения |  |
| 6 | a=2ht2 | Ускорение каретки |  |
| 7 | ε=2ad | Угловое ускорение |  |
| 8 | M=md2g-a | Момент силы |  |
| 9 | T=mg-a | Сила натяжения нити |  |
| 10 | Δaa=Δhh2+2⋅Δtt2 | Относительная погрешность ускорения a |  |
| 11 | Δεε=Δaa2+Δdd2 | Относительная погрешность углового ускорения ε |  |
| 12 | ΔMM=Δmm2+Δdd2+Δg2+Δa2g-a2 | Относительная погрешность момента силы |  |
| 13 | Δi = i δi, где i= a, ε, M | Абсолютная погрешность |  |
| 14 | R = l1 + n-1⋅l0 + 12b | Расстояние между осью вращения и центром груза |  |
| Метод наименьших квадратов, где y=M,I ; x = ε, R2 |  |  |  |
| 15 | x=14i=14xi, y=14i=14yi |  |  |
| 16 | b=i=14xi-xyi-yi=14xi-x2 |  |  |
| 17 | a=y-b⋅ε |  |  |
| 18 | di = yi - a + bxi |  |  |
| 19 | D=xi-x2 |  |  |
| 20 | Sb2=1Ddi2n-2 |  |  |
| 21 | Sa2=1n+x2Ddi2n-2 |  |  |
| 22 | M=Iε+Mтр |  | Основной закон динамики вращательного движения |
| 23 | I=I0+4mгрR2 |  | Момент инерции крестовины с грузами |

Исходные данные:

Ниже приведена схема экспериментального стенда. Каретка с шайбами КШ, с массой каретки mк и массой шайбы mш подвешена на нити, которая перекинута через неподвижный блок Бл, при этом каретка может перемещаться от начальной высоты H до конечной высоты H0, и намотана на ступицу Ст с диаметром dст. В ступице закреплены четыре спицы Сп, на каждой из которых размещен груз Гр, с массой mгр, диаметром dгр и высотой hгр. Расстояние 𝑅 от центра масс груза до оси вращения крестовины (системы из ступицы, грузов и спиц) одинаково для всех грузов. Расстояние R регулируется по рискам на спицах: l1 - расстояние от центра ступицы до первой риски, l0 - шаг между рисками, изменяя тем самым момент инерции крестовины с грузами. На всю конструкцию действует сила тяжести с ускорением свободного падения g.

Схема экспериментального стенда

6. Измерительные приборы.

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1 – Среднее время падения каретки с шайбами

| Положение груза на спице, риска | Кол-во шайб на каретке | Среднее время движения каретки, с |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4,59 |
|  | 2 | 3,37 |
|  | 3 | 2,87 |
|  | 4 | 2,31 |
| 2 | 1 | 5,36 |
|  | 2 | 3,87 |
|  | 3 | 3,24 |
|  | 4 | 2,75 |
| 3 | 1 | 6,14 |
|  | 2 | 4,40 |
|  | 3 | 3,86 |
|  | 4 | 3,32 |
| 4 | 1 | 6,94 |
|  | 2 | 5,17 |
|  | 3 | 4,40 |
|  | 4 | 3,69 |

Таблица 2 – Результаты косвенных измерений 𝑎, 𝜀 и M

| Положение груза на спице, риска | Кол-во шайб на каретке | a, м/c2 | 𝜀, рад/с2 | M, Н⋅м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,07 | 2,89 | 0,06 |
|  | 2 | 0,12 | 5,35 | 0,11 |
|  | 3 | 0,17 | 7,37 | 0,16 |
|  | 4 | 0,26 | 11,37 | 0,20 |
| 2 | 1 | 0,05 | 2,12 | 0,06 |
|  | 2 | 0,09 | 4,06 | 0,11 |
|  | 3 | 0,13 | 5,80 | 0,16 |
|  | 4 | 0,19 | 8,07 | 0,21 |
| 3 | 1 | 0,04 | 1,61 | 0,06 |
|  | 2 | 0,07 | 3,15 | 0,11 |
|  | 3 | 0,09 | 4,09 | 0,16 |
|  | 4 | 0,13 | 5,52 | 0,21 |
| 4 | 1 | 0,03 | 1,26 | 0,06 |
|  | 2 | 0,05 | 2,28 | 0,11 |
|  | 3 | 0,07 | 3,14 | 0,16 |
|  | 4 | 0,10 | 4,47 | 0,21 |

Приведем пример расчета первой строки таблицы 2(1 риска, 1 шайба):

По формуле (6) найдем ускорение a, h=0,700:

a=2*0,7004.592=0,06645 м/c2

По формуле (7) найдем угловое ускорение:

ε=2*0,06450.046 = 2,889 рад/c2

По формуле (8) найдем момент силы M, где m=0,220+0,047=0,267:

M=0,267*0,04629,82-0,06645 =0,059 Н⋅м

Таблица 3 – Результаты косвенных измерений 𝐼, 𝑀тр, 𝑅 и 𝑅2

| Положение грузов на спице, риска | I , кг ⋅ м 2 | 𝑀тр, Н ⋅ м | 𝑅, м | 𝑅2, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0170 | 0,0173 | 0,077 | 0,0059 |
| 2 | 0,0247 | 0,0094 | 0,102 | 0,0104 |
| 3 | 0,0383 | -0,0041 | 0,127 | 0,0161 |
| 4 | 0,0464 | 0,0045 | 0,152 | 0,0231 |

Приведем пример расчета первой строки таблицы 2

Используя МНК и формулы 15-17 найдем коэффициенты линейной зависимости линейной зависимости момента силы натяжения M от углового ускорения ε: I -  момент инерции крестовины с грузами, Mтр – тормозящий момент силы трения:

По формуле (15) найдем средние значения углового ускорения и силы натяжения нити:

ε=  6,746 рад/с2

M=0,1323 Н⋅м

По формуле (16) найдем момент инерции крестовины:

I=i=14εi-6,746 Mi-0,1323i=14εi-6,7462 = 0,658738,640 = 0,0170 кг⋅м2

По формуле (17) найдем момент силы трения:

Mтр=0,1323-0,0170⋅6,746 = 0,0173 Н⋅м

Используя МНК и формулы 15–17, найдем коэффициенты линейной зависимости I — момента инерции крестовины с грузами от mгр — массы груза на крестовине: I0 - сумма моментов инерции спиц, момента инерции ступицы и собственных центральных моментов инерции грузов на крестовине относительно оси вращения крестовины, mгр – масса груза на крестовине:

R2 = 40,005+0,0104+0,0161+0,02314 = 0,0139 м2

I = 0,0170461+0,0246629+0,0383054+0,04638694 = 0,0316 кг⋅ м2

4mгр =i=14xi-0,0139yi-0,0316i=14xi-0,01392 = 1,7608 кг

mгр = 0,4402 кг

I0​ = I – 4mгрR2 = 0,00714 кг⋅ м2

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Рассчитаем для первого значения ⟨𝑡⟩ абсолютную и относительную погрешности среднего значения времени.

Для этого по формуле (2) вычислим оценку СКО:

s<t>=i=1nti-4,59n216 = 0.085 с

Рассчитаем величину случайной погрешности времени по формуле (3), берем коэффициент Стьюдента=4.3:

Δ<t>=4.3⋅0.085 = 0.367 с

Вычислим абсолютную погрешность измерения  по формуле (4), с учетом случайной и инструментальной погрешности, где инструментальная погрешность = 0.01 с:

Δt = 0.3672 + 23*0.012=0.367 с

Определим относительную погрешность измерения времени по формуле (5):

δt=0.3674.59⋅100%=0.08*100%= 8%

Рассчитаем для первых значений a, 𝜀, M относительную и абсолютную погрешности.

Согласно формуле (10), где Δh – инструментальная погрешность средства измерения высоты, равная 0.001 м:

Δaa=0.0010.72+2⋅0.3674.592= 0.16

Согласно формуле (13), где i = a:

Δa = 0.07 * 0.16= 0.01

Согласно формуле (11), где Δd  инструментальная погрешность средства измерения диаметры ступицы, равная 0.0005 м:

Δεε=0.162+0.00050.0462= 0.16

Согласно формуле (13), где i = ε:

Δε = 2.89 * 0.16=0.46

Согласно формуле (12), где

Δd  инструментальная погрешность средства измерения диаметры ступицы, равная 0.0005 м,

Δm  инструментальная погрешность средства измерения масс шайб и каретки, равная 0.0005 кг,

инструментальная погрешность Δg  равна 0, так как g - константа,

ΔMM=0.00050.2672+0.00050.0462+02+0.0129.82-0.072 = 0.01

Согласно формуле (13), где i = M:

ΔM = 0.06 *0.01=0.0006

Используя формулы 18-20 найдем абсолютную и относительные погрешности:

d1=0,0170460573-0,0071402571+1,7607932656⋅0,0059290000=-0,0005339430

d2=0,0246628856-0,0071402571+1,7607932656⋅0,0104040000=-0,0007966646

d3=0,0383054123-0,0071402571+1,7607932656⋅0,0161290000=0,0027653207

d4=0,0463869116-0,0071402571+1,7607932656⋅0,0231040000=-0,0014347131

di2=0,0000106252

Sb2=10,0001654406⋅0,00001062522=0,0321117306

Sa2=14+0,013891520,0001654406⋅0,00001062522=0,0000075249

Δ4mгр2=4⋅0,0321117306=0,1284469224,  Δ4mгр=0,3583949254

Δmгр=0,35839492544=0,0895987314 кг

δmгр=0,08959873140,4401983164*100%=20,3%

ΔI02=4⋅0,0000075249=0,0000300994

ΔI0=0,0054862986 кг⋅м2

δI0=0,00548629860,0071402571⋅100%=76,8%

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

Графики зависимости момента силы натяжения от углового ускорения (M=Iε+Mтр) и соответствующие экспериментальные точки

Графики зависимости момента инерции от квадрата расстояния (I=I0+4mгрR2) и соответствующие экспериментальные точки

12. Окончательные результаты.

- I₀ = (0,0071 ± 0,0055) кг·м²;

- δI₀ = 77%

- m_гр = (0,440 ± 0,090) кг;

- δm_гр = 20%

Результаты прямых и косвенных измерений (риска 1, 1 шайба):

- ⟨t⟩ = (4,590 ± 0,367) с; δt = 8,0%

- a = (0,0665 ± 0,0106) м/с²; δa = 16,0%

- ε = (2,89 ± 0,46) рад/с²; δε = 16,0%

- M = (0,0599 ± 0,0006) Н·м; δM = 1,0%

Момент инерции I и момент трения Mтр по положениям грузов на крестовине:

- Риска 1: I = 0,0170 кг·м²; Mтр = 0,0173 Н·м; R = 0,077 м; R² = 0,0059 м²

- Риска 2: I = 0,0247 кг·м²; Mтр = 0,0094 Н·м; R = 0,102 м; R² = 0,0104 м²

- Риска 3: I = 0,0383 кг·м²; Mтр = −0,0041 Н·м; R = 0,127 м; R² = 0,0161 м²

- Риска 4: I = 0,0464 кг·м²; Mтр = 0,0045 Н·м; R = 0,152 м; R² = 0,0231 м²

Интервальная оценка:

- В пределах m_гр ± Δm_гр (0,350 – 0,530 кг) при P = 0,95 находится паспортное значение массы груза m_гр(паспорт) = 0,408 кг.

- Расхождение расчётного и паспортного значений m_гр составляет 7,8%.

13. Выводы и анализ результатов работы.

Анализ зависимости I от R²:

- Момент инерции крестовины монотонно растёт с увеличением расстояния R грузов от оси вращения: I = 0,0170 кг·м² при R = 0,077 м; I = 0,0464 кг·м² при R = 0,152 м.

- Экспериментальные точки I(R²) хорошо ложатся на прямую линию, что подтверждает линейный характер зависимости I = I₀ + 4m_гр·R²

- Масса груза на крестовине определена косвенным методом (через момент инерции, без прямого взвешивания): m_гр = (0,440 ± 0,090) кг при P = 0,95. Полученное значение близко к паспортному 0,408 кг (расхождение 7,8%).

Сравнение с теоретической зависимостью M = Iε + Mтр:

- Наибольший разброс точек и наименьшая достоверность коэффициентов наблюдаются на риске 3 (Mтр = −0,0041 Н·м, физически отрицательное значение момента трения указывает на большую случайную погрешность при малом числе точек n = 4).

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).

| Примечание: | - Пункты 1-6,8-13 Протокола-отчета обязательны для заполнения. |
| --- | --- |
|  | - Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете. |
|  | - При ручном построении графиков рекомендуется использовать миллиметровую бумагу. |
|  | - Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета. |