Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа

Выполнение комплекса программ

Основы профессиональный деятельности

Вариант 1147

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа P3106

Проверил

Преподаватель Воронин Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Постановка задания	3

Основные этапы выполнения	4

Текст исходной программы	4

Описание программы	6

Таблицы трассировки	8

Заключение	9

Список источников	10

# Постановка задания

# Основные этапы выполнения

## Текст исходной программы

| Ячейка памяти | Код команды | Мнемоника | Комментарии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора 0 AC | Очистка R |
| 103 | EE19 | ST (IP+19) | Сохранение, прямая относительная адресация AC (IP+19) = (11D) |  |
| 104 | AE15 | LD (IP+15) | Загрузка, прямая относительная адресация (IP+15) = (11A) AC | R = F(Z-1) |
| 105 | 0740 | DEC | Декремент AC – 1 AC |  |
| 106 | 0C00 | PUSH | Запись в стек AC -(SP) |  |
| 107 | D6FA | CALL 6FA | Вызов подпрограммы SP = SP – 1 (IP) SP IP = 6FA |  |
| 108 | 0800 | POP | Выгрузить из стека (SP)+ AC |  |
| 109 | 6E13 | SUB (IP+13) | Вычитание, прямая относительная адресация AC - (IP+13) = AC – (11D) AC |  |
| 10A | EE12 | ST (IP+12) | Сохранение, прямая относительная адресация AC (IP+12) = (11D) |  |
| 10B | AE0F | LD (IP+F) | Загрузка, прямая относительная адресация (IP+F) = (11B) AC | R = F(Y)-1+R |
| 10C | 0C00 | PUSH | Запись в стек AC -(SP) |  |
| 10D | D6FA | CALL 6FA | Вызов подпрограммы SP = SP – 1 (IP) SP IP = 6FA |  |
| 10E | 0800 | POP | Выгрузить из стека (SP)+ AC |  |
| 10F | 0740 | DEC | Декремент AC – 1 AC |  |
| 110 | 4E0C | ADD (IP+C) | Сложение, прямая относительная адресация AC+(IP+C) = AC + (11D) AC |  |
| 111 | EE0B | ST (IP+B) | Сохранение, прямая относительная адресация AC (IP+B) = (11D) |  |
| 112 | AE09 | LD (IP+9) | Загрузка, прямая относительная адресация (IP+9) = (11С) AC | R = F(X+1)-R |
| 113 | 0700 | INC | Инкремент AC + 1 AC |  |
| 114 | 0C00 | PUSH | Запись в стек AC -(SP) |  |
| 115 | D6FA | CALL 6FA | Вызов подпрограммы SP = SP – 1 (IP) SP IP = 6FA |  |
| 116 | 0800 | POP | Выгрузить из стека (SP)+ AC |  |
| 117 | 6E05 | SUB E05 | Вычитание, прямая относительная адресация AC - (IP+13) = AC – (11D) AC |  |
| 118 | EE04 | ST E04 | Сохранение, прямая относительная адресация AC (IP+12) = (11D) |  |
| 119 | 0100 | HLT | Остановка программы |  |
| 11A | ZZZZ |  | Z |  |
| 11B | YYYY |  | Y |  |
| 11C | XXXX |  | X |  |
| 11D | 0FA2 |  | R |  |
|  | SP+1 | S | Подпрограмма |  |
| 6FA | AC01 | LD S | Загрузка, адресация относительно SP S AC | Загрузка аргумента S |
| 6FB | F204 | BMI 04 | IF Z == 0: IP = IP + 1 + 4 = 700 | IF S <= 0: JUMP 700 |
| 6FC | F003 | BEQ 03 | IF Z == 0: IP = IP + 1 + 3 = 700 |  |
| 6FD | 7E0A | CMP (IP+A) | Установка флагов по результату: AC – (IP+A) = AC – A | IF S <= A: JUMP 705 |
| 6FE | F006 | BEQ 06 | IF Z == 0: IP = IP + 1 + 6 = 705 |  |
| 6FF | F805 | BLT 05 | IF N XOR V == 1: IP = IP + 1 + 5 = 705 |  |
| 700 | 0500 | ASL | Циклический сдвиг влево AC << 1 AC | S = 3S-B |
| 701 | 0500 | ASL | Циклический сдвиг влево AC << 1 AC |  |
| 702 | 6C01 | SUB S | Вычитание, адресация относительно SP AC – S S |  |
| 703 | 6E05 | SUB (IP+5) | Вычитание, прямая относительная адресация AC – (IP+5) = AC – (709) = = AC – B AC |  |
| 704 | CE01 | JUMP (IP+1) | Переход по адресу IP = IP+1+1=706 | JUMP 706 |
| 705 | AE02 | LD (IP+2) | Загрузка, прямая относительная адресация (IP+2) = (708) = A AC | S = A |
| 706 | EC01 | ST S | AC S | Поместить результат в стек и выйти |
| 707 | 0A00 | RET | Выход из подпрограммы IP = (SP)+ |  |
| 708 | 0E3C | - | A |  |
| 709 | 00B1 | - | B |  |

## Описание программы

- Формула:

R = F(X+1) - (F(Z-1) + F(Y) - 1)

Подпрограмма:

F(S)  =         (S << 2) – S – B, S <= 0

(S << 2) – S – B, S > 0 AND S >= A

S = A

- Область представления

R, X, Z, Y, A, B – 16ричные числа

- Область допустимых значений

X, Z, Y, - тк является аргументом подпрограммы, должны быть < 2^14 в беззнаковом представлении

- Расположение в памяти БЭВМ

102 – 119 – основная программа

6FA – 707 – инструкции подпрограммы

11A – 11C – аргументы основной программы

708-709 – аргументы подпрограммы

11D - результат

- Адреса первой и последней инструкций

Первая – 102

Последняя – 119

## Трассировка программы

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после новой выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 102 | 0200 | 102 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 100 |  |  |
| 102 | 0200 | 103 | 0200 | 102 | 0200 | 000 | 102 | 0000 | 100 |  |  |
| 103 | EE19 | 104 | EE19 | 11D | 0000 | 000 | 0019 | 0000 | 100 | 11D | 0000 |
| 104 | AE15 | 105 | AE15 | 11A | 007F | 000 | 0015 | 007F | 0000 |  |  |
| 105 | 0740 | 106 | 0740 | 105 | 0740 | 000 | 0105 | 007E | 0001 |  |  |
| 106 | 0C00 | 107 | 0C00 | 7FF | 007E | 7FF | 106 | 007E | 0001 | 7FF | 007E |
| 107 | D6FA | 6FA | D6FA | 7FE | 0108 | 7FE | D6FA | 007E | 0001 | 7FE | 108 |
| 6FA | AC01 | 6FB | AC01 | 7FF | 007E | 7FE | 0001 | 007E | 0001 |  |  |
| 6FB | F204 | 6FC | F204 | 6FB | F204 | 7FE | 06FB | 007E | 0001 |  |  |
| 6FC | F003 | 6FD | F003 | 6FC | F003 | 7FE | 06FC | 007E | 0001 |  |  |
| 6FD | 7E0A | 6FE | 7E0A | 708 | 0060 | 7FE | 000A | 007E | 0001 |  |  |
| 6FE | F006 | 6FF | F006 | 6FE | F006 | 7FE | 06FE | 007E | 0001 |  |  |
| 6FF | F805 | 700 | F805 | 6FF | F805 | 7FE | 06FF | 007E | 0001 |  |  |
| 700 | 0500 | 701 | 0500 | 700 | 007E | 7FE | 0700 | 00FC | 0000 |  |  |
| 701 | 0500 | 702 | 0500 | 701 | 00FC | 7FE | 0701 | 01F8 | 0000 |  |  |
| 702 | 6C01 | 703 | 6C01 | 7FF | 007E | 7FE | 0001 | 017A | 0001 |  |  |
| 703 | 6000 | 704 | 6000 | 709 | 0010 | 7FE | 0005 | 016A | 0001 |  |  |
| 704 | CE01 | 706 | CE01 | 704 | 706 | 7FE | 0001 | 016A | 0001 |  |  |
| 706 | EC01 | 707 | EC01 | 7FF | 016A | 7FE | 0001 | 016A | 0001 | 7FF | 016A |
| 707 | 0A00 | 108 | 0A00 | 7FE | 0108 | 7FF | 0707 | 016A | 0001 |  |  |
| 108 | 0800 | 109 | 0800 | 7FF | 016A | 000 | 0108 | 016A | 0001 |  |  |
| 109 | 6E13 | 10A | 6E13 | 11D | 0000 | 000 | 0013 | 016A | 0001 |  |  |
| 10A | EE12 | 10B | EE12 | 11D | 016A | 000 | 0012 | 016A | 0001 | 11D | 016A |
| 10B | AE0F | 10C | AE0F | 11B | 000F | 000 | 000F | 000F | 0001 |  |  |
| 10C | 0C00 | 10D | 0C00 | 7FF | 000F | 7FF | 010C | 000F | 0001 | 7FF | 000F |
| 10D | D6FA | 6FA | D6FA | 7FE | 010E | 7FE | D6FA | 000F | 0001 | 7FE | 010E |
| 6FA | AC01 | 6FB | AC01 | 7FF | 000F | 7FE | 0001 | 000F | 0001 |  |  |
| 6FB | F204 | 6FC | F204 | 6FB | F204 | 7FE | 06FB | 000F | 0001 |  |  |
| 6FC | F003 | 6FD | F003 | 6FC | F003 | 7FE | 06FC | 000F | 0001 |  |  |
| 6FD | 7E0A | 6FE | 7E0A | 708 | 0060 | 7FE | 000A | 000F | 1000 |  |  |
| 6FE | F006 | 6FF | F006 | 6FE | F006 | 7FE | 06FE | 000F | 1000 |  |  |
| 6FF | F805 | 705 | F805 | 6FF | F805 | 7FE | 0005 | 000F | 1000 |  |  |
| 705 | AE02 | 706 | AE02 | 708 | 0060 | 7FE | 0002 | 0060 | 0000 |  |  |
| 706 | EC01 | 707 | EC01 | 7FF | 0060 | 7FE | 0001 | 0060 | 0000 | 7FF | 0060 |
| 707 | 0A00 | 10E | 0A00 | 7FE | 010E | 7FF | 0707 | 0060 | 0000 |  |  |
| 10E | 0800 | 10F | 800 | 7FF | 0060 | 000 | 010E | 0060 | 0000 |  |  |
| 10F | 0740 | 110 | 740 | 10F | 0740 | 000 | 010F | 005F | 0001 |  |  |
| 110 | 4E0C | 111 | 4E0C | 11D | 016A | 000 | 000C | 01C9 | 0000 |  |  |
| 111 | EE0B | 112 | EE0B | 11D | 01C9 | 000 | 000B | 01C9 | 0000 | 11D | 01C9 |
| 112 | AE09 | 113 | AE09 | 11C | 00F1 | 000 | 0009 | 00F1 | 0000 |  |  |
| 113 | 0700 | 114 | 0700 | 113 | 0700 | 000 | 0113 | 00F2 | 0000 |  |  |
| 114 | 0C00 | 115 | 0C00 | 7FF | 00F2 | 7FF | 0114 | 00F2 | 0000 | 7FF | 00F2 |
| 115 | D6FA | 6FA | D6FA | 7FE | 0116 | 7FE | D6FA | 00F2 | 0000 | 7FE | 0116 |
| 6FA | AC01 | 6FB | AC01 | 7FF | 00F2 | 7FE | 0001 | 00F2 | 0000 |  |  |
| 6FB | F204 | 6FC | F204 | 6FB | F204 | 7FE | 06FB | 00F2 | 0000 |  |  |
| 6FC | F003 | 6FD | F003 | 6FC | F003 | 7FE | 06FC | 00F2 | 0000 |  |  |
| 6FD | 7E0A | 6FE | 7E0A | 708 | 0060 | 7FE | 000A | 00F2 | 0001 |  |  |
| 6FE | F006 | 6FF | F006 | 6FE | F006 | 7FE | 06FE | 00F2 | 0001 |  |  |
| 6FF | F805 | 700 | F805 | 6FF | F805 | 7FE | 06FF | 00F2 | 0001 |  |  |
| 700 | 0500 | 701 | 0500 | 700 | 00F2 | 7FE | 0700 | 10000 | 0000 |  |  |
| 701 | 0500 | 702 | 0500 | 701 | 1000 | 7FE | 0701 | 03C8 | 0000 |  |  |
| 702 | 6C01 | 703 | 6C01 | 7FF | 00F2 | 7FE | 0001 | 02D6 | 0001 |  |  |
| 703 | 6000 | 704 | 6000 | 709 | 0010 | 7FE | 0005 | 02C6 | 0001 |  |  |
| 704 | CE01 | 706 | CE01 | 704 | 0706 | 7FE | 0001 | 02C6 | 0001 |  |  |
| 706 | EC01 | 707 | EC01 | 7FF | 02C6 | 7FE | 0001 | 02C6 | 0001 | 7FF | 02C6 |
| 707 | 0A00 | 116 | 0A00 | 7FE | 0116 | 7FF | 0707 | 02C6 | 0001 |  |  |
| 116 | 0800 | 117 | 0800 | 7FF | 02C6 | 000 | 0116 | 02C6 | 0001 |  |  |
| 117 | 6000 | 118 | 6000 | 11D | 01C9 | 000 | 0005 | 00FD | 0001 |  |  |
| 118 | EE04 | 119 | EE04 | 11D | 00FD | 000 | 0004 | 00FD | 0001 | 11D | 00FD |
| 119 | 0100 | 11A | 0100 | 119 | 100 | 000 | 0119 | 00FD | 0001 |  |  |

## Дополнительное задание

Исходный код доступен на GitHub:

https://github.com/Miwm64/itmo_cse/blob/master/fopa/lab4/add.asm

# Заключение

Во время выполнения лабораторной работы я ознакомился и научился работать в БЭВМ с подпрограммами и стеком.

# Список источников

- Кириллов В. В., Приблуда А. А., Клименков С. В., Афанасьев Д. Б.

Методические указания к лабораторным работам по курсу «Основы профессиональной деятельности» / В. В. Кириллов, А. А. Приблуда, С. В. Клименков, Д. Б. Афанасьев. — Санкт-Петербург, 2019. — Версия 1.41. — Электронный ресурс. — Режим доступа: https://se.ifmo.ru/documents/10180/38002/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE(дата обращения: 04.10.2025).

- Клименков С. В.

Основы профессиональной деятельности. Часть третья. Презентация. — 2018–2019 уч. год. — v. 1.45.09 от 31.05.2022. — Электронный ресурс. — 98 с. — Режим доступа: https://se.ifmo.ru/documents/10180/640663/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+2019+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+3.pdf/e6729e5b-992f-44cf-b4ea-d394002e50ab (дата обращения: 04.03.2026).