Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание

Арифметические основы ЭВМ

Вариант 20

Дискретная математика

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа P3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, 2025

| Вариант | A | B |
| --- | --- | --- |
| 20 | 1645 | 25 |

Задания:

      - Выполнить операцию деления заданных целых чисел A и B со всеми комбинациями знаков, используя метод деления в дополнительных кодах. Для представления делимого (A) использовать 16 двоичных разрядов (один –знаковый и 15 – цифровых), для представления делителя (B) – 8 разрядов (один – знаковый и 7 – цифровых). Остаток от деления и частное представляются в той же разрядной сетке, что и делитель.

2. Результаты операции представить в десятичной системе счисления и проверить их правильность.

# Решение

## а) Оба операнда положительные(A > 0, B > 0):

| № | Операнды и действия | Делимое и остаток (старшие) | Делимое и остаток (младшие), частное | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [A]пр | 00000110 | 01101101 | Делимое |
| 1 | [A]пр ← [-B]доп R1 | 00001100 11100111 11110011 11110011 ЗнR1 ≠ ЗнB | 1101101¦0 1101101¦0 | Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование цифры частного |
| 2 | R1 ← [B]пр R2 | 11100111 00011001 00000000 ЗнR2 = ЗнB | 101101¦00 101101¦01 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 3 | R2 ← [-B]доп R3 | 00000001 11100111 11101000 ЗнR3 ≠ ЗнB | 01101¦010 01101¦010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 4 | R3 ← [B]пр R4 | 11010000 00011001 11101001 ЗнR4 ≠ ЗнB | 1101¦0100 1101¦0100 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 5 | R4 ← [B]пр R5 | 11010011 00011001 11101100 ЗнR5 ≠ ЗнB | 101¦01000 101¦01000 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 6 | R5 ← [B]пр R6 | 11011001 00011001 11110010 ЗнR6 ≠ ЗнB | 01¦010000 01¦010000 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 7 | R6 ← [B]пр R7 | 11100100 00011001 11111101 ЗнR7 ≠ ЗнB | 1¦0100000 1¦0100000 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 8 | R7 ← [B]пр R8 | 11111011 00011001 00010100 ЗнR8 = ЗнB | 01000000 01000001 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |

В результате выполнения операции получено положительное частное и положительный остаток:

[C]пр = 0.10000012 = 6510
[R]пр = 0.00101002 = 2010

б) Делимое отрицательное (A < 0), делитель положительный (B > 0):

| № | Операнды и действия | Делимое и остаток (старшие) | Делимое и остаток (младшие), частное | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [A]доп | 11111001 | 10010011 | Делимое |
| 1 | [B]пр R1' R1' ← [B]пр R1 | 00000000 11111001 11110011 00011001 00001100 00001100 ЗнR1 = ЗнB | 00011001 10101100 0101100¦0 0101100¦1 | Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование знака частного |
| 2 | R1 ← [-B]доп R2 | 00011000 11100111 11111111 ЗнR2 ≠ ЗнB | 101100¦10 101100¦10 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 3 | R2 ← [B]пр R3 | 11111111 00011001 00011000 ЗнR3 = ЗнB | 01100¦100 01100¦101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 4 | R3 ← [-B]доп R4 | 00110000 11100111 00010111 ЗнR4 = ЗнB | 1100¦1010 1100¦1011 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 5 | R4 ← [-B]доп R5 | 00101111 11100111 00010110 ЗнR5 = ЗнB | 100¦10110 100¦10111 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 6 | R5 ← [-B]доп R6 | 00101101 11100111 00010100 ЗнR6 = ЗнB | 00¦101110 00¦101111 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 7 | R6 ← [-B]доп R7 | 00101000 11100111 00001111 ЗнR7 = ЗнB | 0¦1011110 0¦1011111 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 8 | R7 ← [-B]доп R8 | 00011110 11100111 00000101 ЗнR8 = ЗнB | 10111110 10111111 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 9 | [B]пр R9 | 11100111 11101100 | 10111111 | Коррекция остатка: вычитание делителя Результат |

В результате выполнения операции получено отрицательное частное и отрицательный остаток:

[C]пр = 1.10000012 = -6510
[R]пр = 1.00101002 = -2010

в) Делимое положительное (A > 0), делитель отрицательное (B < 0):

| № | Операнды и действия | Делимое и остаток (старшие) | Делимое и остаток (младшие), частное | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [A]пр | 00000110 | 01101101 | Делимое |
| 1 | [B]доп R1' R1' ← [B]доп R1 | 11111111 00000110 00001100 11100111 11110011 11110011 ЗнR1 = ЗнB | 11100111 01010100 1010100¦0 1010100¦1 | Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование знака частного |
| 2 | R1 ← [-B]пр R2 | 11100111 00011001 00000000 ЗнR2 ≠ ЗнB | 010100¦10 010100¦10 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 3 | R2 ← [B]доп R3 | 00000000 11100111 11100111 ЗнR3 = ЗнB | 10100¦100 10100¦101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 4 | R3 ← [-B]пр R4 | 11001111 00011001 11101000 ЗнR4 = ЗнB | 0100¦1010 0100¦1011 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 5 | R4 ← [-B]пр R5 | 11010000 00011001 11101001 ЗнR5 = ЗнB | 100¦10110 100¦10111 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 6 | R5 ← [-B]пр R6 | 11010011 00011001 11101100 ЗнR6 = ЗнB | 00¦101110 00¦101111 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 7 | R6 ← [-B]пр R7 | 11011000 00011001 11110001 ЗнR7 = ЗнB | 0¦1011110 0¦1011111 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 8 | R7 ← [-B]пр R8 | 11100010 00011001 11111011 ЗнR8 = ЗнB | 10111110 10111111 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 9 | [B]доп R9 | 00011001 00010100 | 10111111 | Коррекция остатка: вычитание делителя Результат |

В результате выполнения операции получено отрицательное частное и положительный остаток:
[C]пр = 1.10000012 = -6510
[R]пр = 0.00101002 = 2010

г) Оба операнда отрицательные (A < 0, B < 0):

| № | Операнды и действия | Делимое и остаток (старшие) | Делимое и остаток (младшие), частное | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | [A]доп | 11111001 | 10010011 | Делимое |
| 1 | [A]доп ← [-B]пр R1 | 11110011 00011001 00001100 00001100 ЗнR1 ≠ ЗнB | 0010011¦0 0010011¦0 | Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование цифры частного |
| 2 | R1 ← [B]доп R2 | 00011000 11100111 11111111 ЗнR2 = ЗнB | 010011¦00 010011¦01 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 3 | R2 ← [-B]пр R3 | 11111110 00011001 00010111 ЗнR3 ≠ ЗнB | 10011¦010 10011¦010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 4 | R3 ← [B]доп R4 | 00101111 11100111 00010110 ЗнR4 ≠ ЗнB | 0011¦0100 0011¦0100 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 5 | R4 ← [B]доп R5 | 00101100 11100111 00010011 ЗнR5 ≠ ЗнB | 011¦01000 011¦01000 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 6 | R5 ← [B]доп R6 | 00100110 11100111 00001101 ЗнR6 ≠ ЗнB | 11¦010000 11¦010000 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 7 | R6 ← [B]доп R7 | 00011011 11100111 00000010 ЗнR7 ≠ ЗнB | 1¦0100000 1¦0100000 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 8 | R7 ← [B]доп R8 | 00000101 11100111 11101100 ЗнR8 = ЗнB | 01000000 01000001 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |

В результате выполнения операции получено положительное частное и отрицательный остаток:
[C]пр = 0.10000012 = 6510
[R]пр = 1.00101002 = -2010