Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа

Выполнение циклических программ

Основы профессиональный деятельности

Вариант 1301

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа P3106

Проверил

Преподаватель Воронин Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Постановка задания	3

Основные этапы выполнения	4

Текст исходной программы	4

Описание программы	6

Таблицы трассировки	8

Заключение	9

Список источников	10

# Постановка задания

# Основные этапы выполнения

## Текст исходной программы

| Ячейка памяти | Код команды | Действие | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | 0080009208 | SP+~0=SP-1->AR | Запись AC на вершину стека |
| E1 | 0001009010 | AC->DR |  |
| E2 | 0200000000 | DR->MEM(AR) |  |
| E3 | 0080009008 | SP->AR | Первое значение в BR |
| E4 | 0100000000 | MEM(AR) -> DR |  |
| E5 | 0020009001 | DR -> BR |  |
| E6 | 0080009408 | SP+1 -> AR | Второе значение в DR |
| E7 | 0100000000 | MEM(AR) -> DR |  |
| E8 | 0020E09021 | BR + DR -> BR | Сложить числа, расставить флаги, результат в BR |
| E9 | 0088009208 | SP-1 -> SP, AR | Вернуть со стека старое значение AC |
| EA | 0100000000 | MEM(AR)-> DR |  |
| EB | 0010009001 | DR -> AC |  |
| EC | 0001009020 | BR -> DR | Положить результат на стек |
| ED | 0200000000 | DR -> MEM(AR) |  |
| EE | 80C4101040 | GOTO INT @C4 | Переход к циклу прерывания |

## Таблица трассировки

Адр    МК      IP  CR   AR  DR   SP  BR   AC  NZVC СчМК

E0 0080009208 011 0F03 7FD 0F03 7FE 0010 0002 0000  E1

E1 0001009010 011 0F03 7FD 0002 7FE 0010 0002 0000  E2

E2 0200000000 011 0F03 7FD 0002 7FE 0010 0002 0000  E3

E3 0080009008 011 0F03 7FE 0002 7FE 0010 0002 0000  E4

E4 0100000000 011 0F03 7FE 0002 7FE 0010 0002 0000  E5

E5 0020009001 011 0F03 7FE 0002 7FE 0002 0002 0000  E6

E6 0080009408 011 0F03 7FF 0002 7FE 0002 0002 0000  E7

E7 0100000000 011 0F03 7FF 0001 7FE 0002 0002 0000  E8

E8 0020E09021 011 0F03 7FF 0001 7FE 0003 0002 0000  E9

E9 0088009208 011 0F03 7FD 0001 7FD 0003 0002 0000  EA

EA 0100000000 011 0F03 7FD 0002 7FD 0003 0002 0000  EB

EB 0010009001 011 0F03 7FD 0002 7FD 0003 0002 0000  EC

EC 0001009020 011 0F03 7FD 0003 7FD 0003 0002 0000  ED

ED 0200000000 011 0F03 7FD 0003 7FD 0003 0002 0000  EE

EE 80C4101040 011 0F03 7FD 0003 7FD 0003 0002 0000  C4

## Методика проверки

- Записать микропрограмму

- Загрузить тестовую программу

- Запуск

- Дождаться остановки

- Проверка результата – в ячейках 0x460-0x463 должно быть 1

## Тестовая программа

ORG  0x460

RESULT: WORD 0x0

CHECK1: WORD 0x0

CHECK2: WORD 0x0

CHECK3: WORD 0x0

RES1: WORD 0x0154

RES2: WORD 0x68AC

RES3: WORD 0x8000

ARG1: WORD 0x00AA

ARG2: WORD 0xAA

ARG3: WORD 0x1234

ARG4: WORD 0x5678

ARG5: WORD 0x7FFF

ARG6: WORD 0x0001

ORG  0x478

START:  CALL TEST1

CALL TEST2

CALL TEST3

LD #0x1

AND CHECK1

AND CHECK2

AND CHECK3

ST RESULT

STOP:   HLT

TEST1:  LD ARG1

PUSH

LD ARG2

PUSH

LD #0x77

WORD 0x0F03 ; ADDSP

BMI ERROR1

BEQ ERROR1

BHIS ERROR1

BVS ERROR1

CMP #0x77

BNE ERROR1

POP

ST CHECK1

CMP RES1

BEQ DONE1

ERROR1: POP

POP

CLA

RET

DONE1:  POP

POP

LD #0x1

ST CHECK1

CLA

RET

TEST2:  LD ARG3

PUSH

LD ARG4

PUSH

LD #0x77

WORD 0x0F03 ; ADDSP

BMI ERROR2

BEQ ERROR2

BHIS ERROR2

BVS ERROR2

CMP #0x77

BNE ERROR2

POP

ST CHECK2

CMP RES2

BEQ DONE2

ERROR2: POP

POP

CLA

RET

DONE2:  POP

POP

LD #0x1

ST CHECK2

CLA

RET

TEST3:  LD ARG5

PUSH

LD ARG6

PUSH

LD #0x77

WORD 0x0F03 ; ADDSP

BPL ERROR1

BEQ ERROR1

BHIS ERROR1

BVC ERROR1

CMP #0x77

BNE ERROR3

POP

ST CHECK3

CMP RES3

BEQ DONE3

ERROR3: POP

POP

CLA

RET

DONE3:  POP

POP

LD #0x1

ST CHECK3

CLA

RET

# Заключение

Во время выполнения лабораторной работы я ознакомился и научился писать микропрограммы в БЭВМ, а также тестировать их.

# Список источников

- Кириллов В. В., Приблуда А. А., Клименков С. В., Афанасьев Д. Б.

Методические указания к лабораторным работам по курсу «Основы профессиональной деятельности» / В. В. Кириллов, А. А. Приблуда, С. В. Клименков, Д. Б. Афанасьев. — Санкт-Петербург, 2019. — Версия 1.41. — Электронный ресурс. — Режим доступа: https://se.ifmo.ru/documents/10180/38002/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE(дата обращения: 04.10.2025).

- Клименков С. В.

Основы профессиональной деятельности. Часть третья. Презентация. — 2018–2019 уч. год. — v. 1.45.09 от 31.05.2022. — Электронный ресурс. — 98 с. — Режим доступа: https://se.ifmo.ru/documents/10180/640663/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+2019+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+3.pdf/e6729e5b-992f-44cf-b4ea-d394002e50ab (дата обращения: 04.03.2026).